| Заказчик: | АО «Тамбовские коммунальные системы» | Группа материалов: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: |  | Код МТР в ЕНС РКС: |  |

# Наименование МТР:   Модем для передачи данных  GSM модем "Пульсар"  с блоком питания исполнение на DIN-рейку; ТCP/IP клиент/сервер

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| 1.1 | Питание 5…20В, 0,5А. |  | 5…20В, 0,5А |
| 1.2 | Стандарт GSM/GPRS – GSM900/1800, GPRS класс 10 (multi-slot). |  | ДА |
| 1.3 | Интерфейсы: Порт 1 |  | RS232 (300..115200 б/с). |
| 1.4 | Интерфейсы: Порт 2 |  | RS485 (300..115200 б/с). |
| 1.5 | Входы импульсные ТС | шт | 4 |
| 1.6 | Встроенный микроконтроллер, обеспечивающий автоматическую перезагрузку и защиту от «зависаний». |  | ДА |
| 1.7 | Возможность настройки параметров последовательного обмена (четность, стоп-биты, скорость обмена). |  | ДА |
| 1.8 | Тип антенного коннектора |  | SMA |
| 1.9 | Режим передачи данных |  | CSD, GPRS (опционально): TCP-server, TCP-client. |
| 1.10 | Встроенная литиевая батарея (опционально) обеспечивает питание часов реального времени, а также работоспособность функции включения внешнего питания по таймеру для варианта питания от внешних батарей. Часы реального времени также используются для записи лога работы с привязкой ко времени. |  | ДА |
| 1.11 | Светодиодная индикация уровня сигнала GSM, факта передачи данных во внешний интерфейс, режимов работы. |  | ДА |
| 1.12 | Конфигурирование через службу SMS. |  | ДА |
| 1.13 | Рабочий диапазон температур |  | от плюс 5 до плюс 50 °С. |
| 1.14 | Габаритные размеры / масса | (ШхВхГ) | 96,2х53,3х57,6мм. / 0,27 кг. |
| 1.15 | Степень защиты корпуса |  | IP 20. |

| ФИО Ответственного: | Степанов Игорь Александрович |
| --- | --- |
| Должность: | Главный энергетик |
| Телефон / Факс: | 8(4752)700-700 д.6400 |
| Электронный адрес: |  |
| Подпись: |  |