| Заказчик: | АО «Тамбовские коммунальные системы», 392000, Россия, Тамбов, Тулиновская ул.5. | Группа материалов: | З/Ч к спецтехнике |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: | 1 | Код МТР в ЕНС РКС: | ЗИ1246 |

Наименование МТР: Навесное оборудование МТЗ82 роторная косилка

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технические характеристики |  |  |
| 1.1 | Тип устройства |  | навесное |
| 1.2 | Тип подключения |  | ВОМ трактора |
| 1.3 | Ширина обработки | мм | 1900 |
| 1.4 | Число оборотов роторов | об/мин | 3000 |
| 1.5 | Максимальная высота скоса травы с регулировкой | мм | 40-70 |
| 1.6 | Количество роторов | шт | 4 |
| 1.7 | Количество ножей на ротор | шт | Не менее 3 |
| 1.8 | Приспосабливаемость к склону | Град. | +50/-25 |
| 1.9 | Крепление ножей |  | винтовое |
| 1.10 | Эффективность | га/ч | Не менее 2 |
| 1.11 | Рабочая скорость (максимум) | км/ч | 15 |
| 1.12 | Транспортная скорость (максимум) | км/ч | 30 |
| 1.13 | Масса оборудования | кг | Не более 400 |
| 1.14 | Тип тягового трактора |  | ЛТЗ-55, МТЗ-82, МТЗ-80 |
| 1.15 | Тяговой класс |  | 0,9 или 1,4 |
| 2 | Устройство | шт. | 1 |
| 2.1 | рама навески | шт. | 1 |
| 2.2 | механизм привода | шт. | 1 |
| 2.3 | гидроцилиндр | шт. | 1 |
| 2.4 | Приводные ремни | шт. | 1 |
| 2.5 | редуктор | шт. | 1 |
| 2.6 | ротор | шт. | 1 |
| 2.7 | Режущий брус | шт. | 1 |
| 2.8 | ограждение | шт. | 1 |
| 2.9 | Натяжное устройство | шт. | 1 |
| 2.10 | Тяговый предохранитель | шт. | 1 |
| 2.11 | отбойник | шт. | 1 |
| 2.12 | Механизм уравновешивания | шт. | 1 |
| 3 | Габариты (рабочее положение) |  |  |
| 3.1 | Длина | мм | 1085 |
| 3.2 | Высота | мм | 1030 |
| 3.3 | ширина | мм | 3460 |
| 4 | Назначение |  |  |
| 4.1 | скашивание травы, мелких кустарников, а так же бурьяна |  |  |
| 5 | Комплектация |  |  |
| 5.1 | все рабочие узлы и редуктор закрыты защитным кожухом |  |  |
| 5.2 | возможность скашивания травы на площадях со сложным рельефом и склонах дорог, а также в любую погоду |  |  |

| ФИО Ответственного: | Иванов Юрий Михайлович |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник АТС |
| Телефон / Факс: | 8(4752)700-700 доб. 7100 |
| Электронный адрес: | IvanovUM@tamcomsys.ru |
| Подпись: |  |
| Директор технического департамента: |  |
| Подпись: |  |