| Заказчик: | АО «Тамбовские коммунальные системы» | Группа материалов: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: |  | Код МТР в ЕНС РКС: |  |

# Наименование МТР: Офисный светильник светодиодный, встраиваемый  Armstrong

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| 1.1 | Потребляемая мощность | Вт | Не менее 40 |
| 1.2 | Напряжение сети, | В | 176 — 264 АС |
| 1.3 | Частота сети | Гц | 47-63 |
| 1.4 | Коэффициент мощности |  | Не менее 0,96 |
| 1.5 | Потребляемый ток | А | Не более 0,20 |
| 1.6 | Рабочий ток светодиодов | mA | Не более 350 |
| 1.7 | Класс защиты от поражения электрическим током | Тип | I |
| 1.8 | Количество светодиодов, | шт | Не менее 74 |
| 1.9 | Световой поток светильника | Лм | Не менее 4500 |
| 1.10 | Цветовая температура | К | 5000 |
| 1.11 | Индекс цветопередачи | Ra | >80 |
| 1.12 | Пульсация светового потока |  | Не более 1 % |
| 1.13 | Кривая силы света | Тип | Д- косинусная |
| 1.14 | Рабочая температура | °C | от 0 до +45 |
| 1.15 | Климатическое исполнение | Тип | УХЛ 4 |
| 1.16 | Степень защиты от воздействия окружающей среды | Тип | IP20 |
| 1.17 | Рассеиватель | Тип | Призматический, акрил не менее 3 мм |
| 1.18 | Вид монтажа | тип | встраиваемый |
| 1.19 | Масса | кг | Не более 3,6 |
| 1.20 | Ресурс работы светильника | ч | Не менее 50 000 |
| 1.21 | Гарантия | лет | Не менее 3 |

| ФИО Ответственного: | Степанов Игорь Александрович |
| --- | --- |
| Должность: | Главный энергетик |
| Телефон / Факс: | 8(4752)700-700 д.6400 |
| Электронный адрес: | StepanovIA@tamcomsys.ru |
| Подпись: |  |