| Заказчик: | АО «Тамбовские коммунальные системы» | Группа материалов: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: |  | Код МТР в ЕНС РКС: |  |

# Наименование МТР:   GSM модем для передачи данных  с блоком питания исполнение на DIN-рейку; ТCP/IP клиент/сервер

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| 1.1 | Напряжение питания | В | 5…20В DC (0,5А) |
| 1.2 | Стандарт GSM/GPRS |  | GSM 900/1800 |
| 1.3 | Класс GPRS |  | 10 (multi-slot) |
| 1.4 | Интерфейсы передачи данных |  | RS232 (300..115200 б/с) RS485 (300..115200 б/с) |
| 1.5 | Параметры RS232 |  | полная 9-ти контактная версия с поддержкой сигналов управления |
| 1.6 | Оповещение о нештатных ситуациях |  | SMS-оповещение |
| 1.7 | Количество импульсных входов | шт | 4 |
| 1.8 | Встроенный микроконтроллер, обеспечивающий автоматическую перезагрузку и защиту от «зависаний». |  | ДА |
| 1.9 | Возможность настройки параметров последовательного обмена (четность, стоп-биты, скорость обмена). |  | ДА |
| 1.10 | Тип антенного коннектора |  | SMA |
| 1.11 | Режим передачи данных |  | CSD, GPRS (TCP-server, TCP-client) |
| 1.12 | Встроенная литиевая батарея |  | ДА |
| 1.13 | Срок службы встроенной батареи | лет | 5…6 |
| 1.14 | Наличие часов реального времени |  | ДА |
| 1.15 | Светодиодная индикация уровня сигнала GSM, факта передачи данных во внешний интерфейс, режимов работы. |  | ДА |
| 1.16 | Конфигурирование через службу SMS. |  | ДА |
| 1.17 | Рабочий диапазон температур |  | от плюс 5 до плюс 50 °С. |
| 1.18 | Габаритные размеры (ШхВхГ), не более | мм | 96,2х53,3х57,6 |
| 1.19 | Степень защиты корпуса |  | IP 68 |
| 1.20 | Исполнение корпуса |  | На DIN-рейку |
| 1.21 | Рабочий диапазон температур | °С | -40 до +70 |
| 1.22 | Поддерживаемые IP-адреса |  | Статические/динамические |
| 1.23 | Удаленное конфигурирование и обновление ПО |  | ДА |
| 1.24 | Наличие блока питания от сети 220В |  | ДА |
| 1.25 | Поддержка доменной адресации |  | ДА |
| 1.26 | Автономная работа от внешней батареи |  | ДА |
| 1.27 | Работа в режиме прозрачного канала с передачей данных через стороннее ПО |  | ДА |
| 1.28 | Автоматическая поддержка TCР-соединения с помощью функции "keep-alive" |  | ДА |
| 1.29 | Наличие журнала событий и возможность его дистанционного считывания |  | ДА |
| 1.30 | Работа в системе с несколькими серверами |  | ДА |
| 1.31 | Гарантийный срок прибора 6 лет |  | ДА |
| 1.32 | Возможность модификации датчика с аналоговыми выходами |  | ДА |

| ФИО Ответственного: | Степанов Игорь Александрович |
| --- | --- |
| Должность: | Главный энергетик |
| Телефон / Факс: | 8(4752)700-700 д.6400 |
| Электронный адрес: |  |
| Подпись: |  |